Aula 1

Simulando meu projeto

5282

Robótica: utilizando sensores para promover acessibilidade e inclusão

Para saber mais: hora do desafio!

Que tal transformar teoria em prática com este desafio?

No *TinkerCAD*, você montou um circuito onde um **LED** acende. Agora, sua missão é adicionar um **segundo LED** ao projeto e configurá-lo para **piscar continuamente**, ligando e desligando a cada **1 segundo**. Conecte este novo LED a um pino digital do **Arduino Uno** para que você possa controlá-lo com programação.

> Lembre-se de usar um **resistor** para proteger o LED, como você aprendeu!

Programe a sequência de pisca-pisca para este novo LED. Que cor você vai escolher para ele?

> **Para realizar este desafio, você deverá utilizar o link do seu projeto atual  =)**

Bons estudos e bom desafio!

Sugestão de solução

Para resolver esse desafio, o estudante pode programar o seguinte código/bloco:

(aula01_DSF-01.png)

Esse código fará o LED conectado ao pino “digital 9” piscar em intervalos de 1 segundo. Lembre-se que esta é apenas uma sugestão, há muitas outras formas de solucionar esse desafio!

Aula 2

Conhecendo o sensor ultrassônico

5282

Robótica: utilizando sensores para promover acessibilidade e inclusão

Para saber mais: hora do desafio!

É sua vez de experimentar e criar com o que aprendeu!

Estenda o projeto do sensor ultrassônico para controlar **dois LEDs** com base na distância detectada. Conecte um **LED vermelho** e um **LED verde** ao Arduino.

*   O **LED vermelho** deve acender quando um objeto estiver a menos de **10 cm**.
*   O **LED verde** deve acender (e o vermelho apagar) quando o objeto estiver entre **10 cm e 30 cm**.
*   Ambos os LEDs devem permanecer **apagados** se o objeto estiver a mais de **30 cm**.

Programe seu circuito no *TinkerCAD* para implementar essa lógica.

> **Para realizar este desafio, você deverá utilizar o link do seu projeto atual.**

Bons estudos e bom desafio!

Sugestão de solução

Para resolver esse desafio, o estudante pode programar o seguinte código/bloco:

(aula02_DSF-01.png)

Esse código acende o LED vermelho para distâncias menores que 10 cm, o LED verde para distâncias entre 10 e 30 cm, e apaga ambos os LEDs para distâncias maiores. Lembre-se que esta é apenas uma sugestão, há outras maneiras de solucionar este desafio!

Aula 3

Conhecendo o LED RGB

5282

Robótica: utilizando sensores para promover acessibilidade e inclusão

Para saber mais: hora do desafio!

Que tal transformar teoria em prática com este desafio?

O objetivo é transformar seu projeto do **LED RGB** e **sensor ultrassônico** em um sistema de "farol de trânsito" visual, que indica a proximidade de um objeto com *três cores* diferentes:

*   **Vermelho**: objeto *muito perto* (distância menor que 20 cm).
*   **Amarelo**: objeto a uma *distância média* (entre 20 cm e 50 cm).
*   **Verde**: objeto *longe* (distância maior que 50 cm).

> **Dica:** Lembre-se que a cor amarela pode ser obtida misturando as intensidades máximas de vermelho e verde!

Crie o circuito e a programação no **Tinkercad** para implementar essa nova lógica!

> **Para realizar este desafio, você deverá utilizar o link do seu projeto atual.**

Bons estudos e bom desafio!

Sugestão de solução

Para resolver esse desafio, o estudante pode programar o seguinte código/bloco:

(aula03_DSF-01.png)

Esse código controla o LED RGB para acender em vermelho, amarelo ou verde, dependendo da distância detectada pelo sensor ultrassônico, simulando um farol. Lembre-se que esta é apenas uma sugestão, há outras formas de solucionar este desafio!

Aula 4

Montando o circuito físico

5282

Robótica: utilizando sensores para promover acessibilidade e inclusão

Para saber mais: hora do desafio!

É sua vez de experimentar e criar com o que aprendeu!

Você montou o circuito do sensor de estacionamento com um **sensor ultrassônico** e um **LED RGB**. Para expandir as capacidades do projeto, **adicione um buzzer** (campainha) ao circuito físico montado.

Conecte o **buzzer** à **protoboard** e a um pino digital livre no **Arduino**, garantindo que esteja pronto para ser programado na próxima aula.

> **Para realizar este desafio, você deverá utilizar o link do seu projeto atual  =)**

Bons estudos e bom desafio!

Sugestão de solução

Para resolver esse desafio, o estudante pode conectar o pino positivo do buzzer (geralmente identificado como `+` ou o mais longo) a um resistor de 220 Ohm ou 1 kOhm e, em seguida, a um pino digital livre do Arduino (por exemplo, o pino 6).

O pino negativo do buzzer deve ser conectado diretamente ao trilho negativo da protoboard. Lembre-se que esta é apenas uma sugestão, há muitas outras formas de solucionar este desafio

Aula 5

Construindo nossa vaga

5282

Robótica: utilizando sensores para promover acessibilidade e inclusão

Para saber mais: hora do desafio!

Que tal transformar teoria em prática com este desafio?

Sua missão é aprimorar o **sensor de estacionamento** que você programou, adicionando um novo estado de alerta.

*   Quando o objeto estiver a mais de **30 cm** de distância, o **LED RGB** deve acender na cor **verde** (vaga livre).
*   Se o objeto estiver entre **10 cm e 30 cm**, o **LED RGB** deve acender na cor **amarela** ou **laranja** (alerta de proximidade).
*   E se o objeto estiver a menos de **10 cm**, o **LED RGB** deve acender na cor **vermelha** (vaga ocupada).

> Use as suas habilidades para ajustar as condições de distância e as saídas **PWM** do **LED RGB** no MBlock.

> **Para realizar este desafio, você deverá utilizar o link do seu projeto atual  =)**

Bons estudos e bom desafio!

Sugestão de solução

Para resolver esse desafio, o estudante pode programar o seguinte código/bloco:

(aula05_DSF-01.png)

Esse código cria três estados para o LED RGB, indicando vaga ocupada (vermelho), alerta de proximidade (amarelo) e vaga livre (verde), com base na distância medida pelo sensor ultrassônico.

Lembre-se que esta é apenas uma sugestão, há muitas outras formas de solucionar este desafio!

Aula 6

Criando uma vaga PCD

5282

Robótica: utilizando sensores para promover acessibilidade e inclusão

Para saber mais: hora do desafio!

Bora testar seus conhecimentos com este desafio?

Sua missão é projetar um **mapa de acessibilidade** para a entrada de um local público (como uma escola, biblioteca ou parque).

No seu mapa, inclua obrigatoriamente:

*   Uma **vaga de estacionamento PCD**, seguindo as **cores padrões** (azul e branco) e o **novo símbolo** de acessibilidade. Lembre-se do **posicionamento estratégico**!
*   Mais **duas outras características de acessibilidade** que você considera essenciais para o local, além da vaga. Pense em rampas, pisos táteis, sinalização sonora, etc.

> O objetivo é pensar a acessibilidade de forma ampla, considerando diferentes necessidades e como elas se integram no ambiente.

Desenhe seu mapa em uma folha, ou digitalmente, e adicione uma **breve explicação** para cada elemento acessível que você incluiu.

Bons estudos e bom desafio!

Sugestão de solução

Para resolver esse desafio, o estudante pode criar um desenho ou um croqui simples do mapa, indicando claramente a vaga PCD com as cores azul e branco e o novo símbolo.  Além disso, pode marcar no mapa outros dois elementos acessíveis, como uma rampa de acesso com cor contrastante e um piso tátil até a entrada, explicando brevemente a função de cada um.

Lembre-se que esta é apenas uma sugestão, há muitas outras formas de solucionar este desafio!

Aula 7

Sinalizando corretamente

5282

Robótica: utilizando sensores para promover acessibilidade e inclusão

Para saber mais: hora do desafio!

É hora de mostrar o que aprendeu resolvendo esta proposta.

Programe um **LED vermelho** para acender quando um **sensor de ultrassom** detectar um objeto próximo e um **LED verde** quando não houver objeto próximo.

> **Para realizar este desafio, você deverá utilizar o link do seu projeto atual.**

Bons estudos e bom desafio!

Sugestão de solução

Para resolver esse desafio, o estudante pode programar o seguinte código/bloco:

(aula07_DSF-01.png)

Este código verifica a distância detectada por um sensor ultrassônico e, com base nela, alterna a cor de um LED RGB entre vermelho (vaga ocupada) e verde (vaga livre).

Lembre-se que esta é apenas uma sugestão, há muitas outras formas de solucionar este desafio!

Aula 8

Sensores no dia a dia

5282

Robótica: utilizando sensores para promover acessibilidade e inclusão

Para saber mais: hora do desafio!

É hora de mostrar o que aprendeu resolvendo esta proposta.

Sairemos do tema de aula com este desafio, você irá criar um sistema de monitoramento para o nível de ração do seu pet de estimação utilizando um **sensor ultrassônico** e um **LED RGB**.

O LED deve indicar visualmente o nível da ração no pote: **verde** para ração cheia, **amarelo** para ração em nível médio e **vermelho** para ração quase vazia.

Programe as diferentes saídas **PWM** do LED baseadas nas leituras do sensor. Implemente as funções para cada cor.

Garanta que o sistema funcione de forma contínua. Mãos à obra!

> **Para realizar este desafio, você deverá utilizar um link de um novo projeto.**

Bons estudos e bom desafio!

Sugestão de solução

Para resolver esse desafio, o estudante pode programar o seguinte código/bloco:

(aula08_DSF-01.png)

(aula08_DSF-02.png)

Esse código define funções para as cores verde, amarelo e vermelho e as utiliza em um loop que lê continuamente o sensor ultrassônico, acendendo o LED RGB na cor correspondente ao nível da ração. 
Lembre-se que esta é apenas uma sugestão, há muitas outras formas de solucionar esse desafio!